Методичний конспект для курсантів

Тема: Використання MilChat у топографічній підготовці

1. Вступ

MilChat – це спеціалізоване програмне забезпечення для роботи з картами та обміну інформацією. Воно використовується у військовій практиці для нанесення позначок на карту, обміну координатами та спільної роботи з цифровими картами. У навчанні курсантів MilChat дозволяє тренувати навички топографії, орієнтування на місцевості та організації тактичних дій.

2. Основні можливості MilChat

• Робота з картами та системами координат (MGRS, UTM, УСК-2000).
• Шари: рельєф, дороги, населені пункти, водойми.
• Умовні позначки: свої, противник, орієнтири, маршрути.
• Інструменти: відстань, азимути, побудова маршрутів, вимірювання площі.

3. Практичне застосування у топографії

• Орієнтування на місцевості.
• Визначення квадратів координатної сітки.
• Визначення азимутів.
• Робота з рельєфом.
• Виконання командних завдань на основі карти.

4. Приклади завдань

Завдання 1. Вкажіть у якому квадраті MGRS знаходиться Львів. Приклад: 34U FQ 1234 5678.

Завдання 2. Побудуйте маршрут: від початкової точки рух за азимутом 50° на 600 м, далі – 120° на 800 м. Позначте кінцеву точку.

Завдання 3. Використовуючи шар 'Рельєф', визначте найвищу точку у квадраті та її висоту.

Завдання 4. На карті позначено свої сили та противника. Визначте відстань між ними та запропонуйте маршрут обходу.

Завдання 5. Робота в парах: один курсант визначає координати об’єкта, інший знаходить його і підтверджує скріншотом.

5. Командні вправи

• “Пошук об’єкта” – знайти ключові об’єкти у квадраті.
• “Маршрут патруля” – побудувати маршрут від казарми до полігону.
• “Розвідка” – позначення противника та пошук шляху підходу.
• “Командна карта” – групова робота з нанесення об’єктів.

6. Висновки

MilChat є сучасним інструментом для навчання топографії. Він дозволяє курсантам працювати з координатами, маршрутами, рельєфом у цифровому вигляді, що робить заняття більш наочними та наближеними до реальних умов.

истеми координат у MilChat

MilChat дозволяє працювати з кількома системами координат. Кожна з них використовується у різних сферах – від картографії до бойового застосування.

Географічні координати та WGS-84 у MilChat

1. Географічні координати (широта/довгота)

- Це найдавніша і найпоширеніша система.

- Вимірюється у градусах:

  - Широта (φ) – від екватора на північ (+) або на південь (–).

  - Довгота (λ) – від Грінвіцького меридіана на схід (+) або на захід (–).

Приклад:

- Львів: 49°50′ пн.ш., 24°01′ сх.д.

- У десятковому форматі (DD): 49.833°N, 24.017°E

Переваги:

- Універсальність (використовується у GPS).

- Зрозуміла у цивільних додатках (Google Maps).

Недоліки:

- Довгі записи, складно швидко передавати у бою.

2. Що таке WGS-84?

- WGS-84 (World Geodetic System 1984) – міжнародна геодезична система координат.

- Використовується у GPS, Google Maps, смартфонах, військових навігаторах і MilChat.

- Базується на еліпсоїді, який описує форму Землі.

Чому у MilChat показує WGS-84?

- Бо всі координати в MilChat розраховуються саме у цій системі.

- У налаштуваннях можна змінювати формат відображення (DMS, DD, DDM), але система завжди лишається WGS-84.

3. Формати в межах WGS-84

- DMS: 49°50′05″ N, 24°01′30″ E

- DD: 49.8347 N, 24.0242 E

- DDM: 49°50.08′ N, 24°01.51′ E

➡️ Усі ці записи описують одне й те саме місце у системі WGS-84.

8шв4. Порівняння форматів

| Формат | Приклад (Львів) | Де застосовується |
| --- | --- | --- |
| DMS | 49°50′05″ N, 24°01′30″ E | Топографія, військові карти, старі GPS |
| DD | 49.8347° N, 24.0242° E | Google Maps, смартфони, сучасні GPS |
| DDM | 49°50.08′ N, 24°01.51′ E | Авіація, морська навігація, частина GPS |

📌 Завдання для курсантів у MilChat

Завдання 1. Пошук по координатах (формат DD)

Викладач надсилає координати трьох точок:

- Точка 1: B 49.823876, L 24.139737 (Винники, кав’ярня "Какао").

- Точка 2: B 38.905175, L -77.036756 (Вашингтон, Білий дім).

- Точка 3: B 46.481314, L 30.755717 (Одеса, стадіон "Чорноморець").

Завдання:
Знайти ці точки у MilChat та підписати, що там розташоване.

Завдання 2. Робота в парах (формат DMS)

- Курсант А: вибирає будь-який об’єкт на карті у MilChat і копіює його координати (DMS).

- Курсант Б: знаходить цю точку у себе та підтверджує, надіславши скріншот.

Завдання 3. Тактична вправа (формат DD)

Викладач задає координати точки збору підрозділу:

B: 49.225669, L: 23.815420

Завдання:

- Знайти цю точку на карті MilChat.

- Визначити орієнтири поруч (дорога, річка, ліс).

- Позначити точку своїм символом і надіслати у чат групи.

2. UTM (Universal Transverse Mercator)

Основи

- Система поперечних циліндричних проєкцій.

- Земля поділена на 60 зон, кожна шириною 6°.

- Використовується у військових та цивільних GPS.

Приклад

- Львів: 34U 344000E 5520000N
(34 – номер зони, U – літера широтної смуги).

Переваги

- Універсальна, зрозуміла для військових і картографів.

- Точність до метра.

Недоліки

- Потрібно знати зону (34U, 35T тощо).

- Довгі записи, не завжди зручні у бою.

3. MGRS (Military Grid Reference System)

Основи

- Це військове спрощення системи UTM.

- Вся поверхня Землі розділена на квадрати (100×100 км, 10×10 км, 1×1 км).

- Використовуються літери + цифри.

Приклад

- Львів: 34U FQ 1234 5678

  - 34U – зона;

  - FQ – квадрат 100×100 км;

  - 1234 – східна координата (X);

  - 5678 – північна координата (Y).

Особливості

- 4 цифри – точність 1 км (наприклад, 1234 → 12|34).

- 6 цифр – точність 100 м (123456).

- 8 цифр – точність 10 м (12345678).

Переваги

- Короткі та зрозумілі координати.

- Швидко передаються у радіообміні.

- Стандарт НАТО.

Недоліки

- Потрібно знати квадрат карти.

- Не зручна у цивільних додатках.

УСК-2000

- УСК-200 – це українська система координат, у якій усі точки на карті записуються числами в метрах.

- Прийнята в Україні офіційно для карт, кадастру і військових карт.

- Це як «лінійка», накладена на всю країну, де можна виміряти відстань від екватора і від певного меридіана.

У вас завжди є дві цифри:

- X – відстань на північ від екватора (кілька мільйонів метрів).

- Y – відстань на схід від центрального меридіана (сотні тисяч або мільйони метрів).

👉

X = 5 527 787

Y = 5 278 565

3. Чому це зручно

- Усі числа – в метрах, а не градусах.

- Легко рахувати відстані:

  - якщо різниця по Х = 1000 → це 1 км на північ;

  - якщо різниця по Y = 500 → це 0,5 км на схід.

- Точність висока, підходить для бойових завдань і інженерії.

4. Недоліки

- Використовується тільки в Україні.

- Якщо треба поділитися точкою з іноземними колегами чи в Google Maps, доведеться переводити в інші формати (DD/DMS).

5. Як працювати в MilChat

- У налаштуваннях вибрати формат УСК-2000.

- При кліку на карту бачите два числа (X, Y).

- Скопіюйте ці координати й відправте у чат.

- Інший курсант вставляє їх у пошук і одразу бачить ту ж точку.

6. Завдання для курсантів

Завдання 1. Викладач дає координати:

X = 5 527 787, Y = 5 278 565

Завдання 2. Курсант А вибирає точку на карті → копіює її координати (X,Y) → надсилає в чат.
Курсант Б повинен знайти цю точку і підтвердити скріншотом.

Завдання 3. Викладач дає дві точки:

А: X=5 530 000, Y=5 280 000

B: X=5 531 000, Y=5 280 000

Яка відстань між ними? (Відповідь: 1000 м = 1 км).

📌 Висновок:
УСК-2000 – це «українська лінійка в метрах» для карт.
Треба запам’ятати: X = північ, Y = схід.

5. Порівняльна таблиця систем координат

| Система | Приклад Львова | Переваги | Недоліки |
| --- | --- | --- | --- |
| Географічна | 49°50′N, 24°01′E | Універсальна, зрозуміла | Довга, не зручна у бою |
| UTM | 34U 344000E 5520000N | Точність, цивільні та військові GPS | Довга, потрібна зона |
| MGRS | 34U FQ 1234 5678 | Коротка, стандарт НАТО, точна | Потрібно знати квадрат |
| УСК-2000 | X=5527787, Y=5278565 | Висока точність для України | Локальна, мало відома за кордоном |

6. Використання у MilChat

- MilChat дозволяє перемикатися між системами у налаштуваннях.

- Викладач може задавати завдання у будь-якій системі, а курсанти тренуються переводити координати.

- Наприклад:

  - Львів у MGRS → 34U FQ 1234 5678

  - Львів у UTM → 34U 344000E 5520000N

  - Львів у Географічних → 49.833°N, 24.017°E

  - Львів у УСК-2000 → X=5527787, Y=5278565

6. Вправи для курсантів

1. Перевести координати Львова з DMS (49°50′05″ N, 24°01′30″ E) у формат DD.

2. Записати координати Києва (50.45° N, 30.52° E) у формат DMS.

3. Перевести координати Харкова (49°59′30″ N, 36°13′50″ E) у формат DDM.

4. Пояснити, який формат швидше передати по радіо і чому.

Завдання по азимутах

1. Визначення прямого азимуту

Викладач задає дві точки на карті:

А – ваша позиція

B – орієнтир (вежа, міст, пагорб)

Завдання:

- Визначити прямий азимут від А на B.

- Записати значення у градусах.

2. Визначення зворотного азимуту

Вихідні дані: прямий азимут = 70°.
Завдання:

- Обчислити зворотний азимут.
Формула:

Якщо прямий < 180° → додати 180°.

Якщо прямий ≥ 180° → відняти 180°.

👉 Відповідь: 70° + 180° = 250°.

3. Пошук орієнтирів за азимутом

Викладач задає:

Точка А: (координати)

Азимут = 120°

Завдання:

- Провести лінію по азимуту.

- Визначити, який об’єкт знаходиться на цьому напрямку (будівля, ліс, дорога).

4. Азимут і відстань

Задано:

Точка А – ваша позиція.

Азимут = 200°.

Відстань = 500 м.

Завдання:

- Відкласти на карті цю точку.

- Записати її як «Точка B».

5. Тактична вправа «Маршрут»

Викладач задає маршрут з кількох відрізків:

А → B: азимут 90°, відстань 300 м.

B → C: азимут 180°, відстань 500 м.

C → D: азимут 270°, відстань 200 м.

Завдання:

- Побудувати маршрут на карті.

- Визначити кінцеву точку D.

- Назвати орієнтири на маршруті.

6. Робота в MilChat

- Курсант А ставити точку "А" та точку "B".

- Копіює азимут у чат.

- Курсант Б має знайти цей напрямок у себе на карті і підтвердити скріншотом.

📌 Висновок:
Курсанти повинні вміти:

- Визначати прямий і зворотний азимут.

- Знаходити об’єкти за заданим азимутом.

- Будувати маршрути за азимутами і відстанями.